项目编号：JG180003

陕西师范大学采购文件

项目名称：长安校区公开课及学术报告厅设施采购项目(二)

陕西师范大学物资设备采购招标管理办公室

此 页 无 内 容

商务部分

第一条 项目概述

1.项目名称：长安校区公开课及学术报告厅设施采购项目(二)

2.项目编号：JG180003

3.执行地点：陕西师范大学

4.采购预算：人民币95万元

5.项目执行单位：陕西师范大学国有资产管理处（物资设备采购招标管理办公室，简称采招办）

第二条 资格要求

投标单位应符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合本项目要求的其他资格条件。

1.基本资格条件

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。不能是正在接受有关部门审查、被其它企业兼并（包括收购、重组）或因重大经济纠纷正在法院打官司等涉及未决诉讼的企业；也不能是被相关机构宣布上了“黑名单”的企业。

2.其他资格条件

- 在中华人民共和国境内合法注册、有经营许可的法人组织；

- 具有良好的信用记录,未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单等政府部门规定的不良信用记录；

- 竞标人必须具有制造标的物或合法提供货物及安装、培训和售后服务的资格和能力；

- 按本采购项目规定获取采购文件；

- 本项目不接受联合体投标。

3.投标单位在招标资质审验环节，必须交验以下资料的原件：

- 营业执照、税务登记证和组织机构代码证或三证合一的营业执照；

- 法定代表人授权委托书；

- 法人或法人委托人身份证；

- 信用承诺函。

第三条  供货及验收

1.交货（完成）期要求：合同签订后50日内。

2.供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作, 符合行业规范和合同等相关文件的规范要求。

3.货物安装完成正常运行30天后，由供货商提出验收申请，项目单位同意后，物资设备采购招标管理办公室组织相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件对项目进行实物及技术的综合运行验收。

4.如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，中标供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

第四条 质保期

1.本项目免费质量保证期要求不低于贰年。

2.投标方承诺免费质保期为n年，中标方完成项目并经招标方综合运行验收合格后n年后方予以退还质保金，具体见结算方式。

3.质保期从货物供货、安装、调试正常且经招标方综合运行验收合格后开始计算。

第五条  结算方式

1.本项目采取乙方全款垫资的方式

2.货物全部到货，安装到位调试运行正常，经招标方对项目进行综合验收合格后，乙方在7日内向甲方支付合同总额的5%作为质量保证金，甲方收到质量保证金后15日内一次性支付合同总价的100%。质量保证期满后，经甲方对项目保修质量验收合格后，一次性付清剩余质量保证金（不计利息），否则不予退还。

第六条 投标文件（密封）

1.投标文件主要包括目录、价格、商务、技术、售后服务等内容。具体编写格式见附件，装订按照附件1目录顺序。

2.投标文件一正五副，A4纸双面打印，正副本内容必须保持一致，每本标书不得超过200张纸，投标文件正本必须有法人或被授权人签字并加盖单位公章。

标书不能分册装订，标书之外不能附投标补充材料，所有材料必须装订在标书中，评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

3.投标文件的正本和副本必须采用左侧无线胶装，分别装订成册，不得采用活页或可拆卸的装订方式。

4.投标文件密封袋上须注明以下信息：

项目编号：_______________________

项目名称：_______________________

投标单位名称：_______________________

在______年___月___日___时___分（北京时间）前不得启封

5.投标文件密封处须盖有投标单位公章或法人委托人签字。

6.投标单位必须按照要求制作和密封投标文件，否则在形式审查环节被认定为不符合要求而判定为无效投标。

第七条 投标及开标

1.投标单位务必于2018年1月26日08:30前将投标书密封后送达陕西师范大学长安校区文汇楼A段三层A303房间，逾期不再受理。

2. 2018年1月26日08:30在陕西省西安市陕西师范大学长安校区文汇楼A段三层A303房间开标。

第八条 评标办法

1.本项目采用磋商方式进行采购，评标采用综合评分法，考察投标报价、技术参数相应情况、商务部分情况、售后服务及承诺以及采购文件相应要求内容。

2.本次采购活动采用2轮报价，其中公开唱标1次，在专家进行技术咨询的基础上投标单位背对背报价 1 次，最后一次报价作为计算价格分的依据。

综合评分总分100分，其中价格部分占40分，技术部分占45分，商务部分占10分，售后部分占 5分。

注：① 报价得分＝（基准价/投标单位最终报价）×价格部分权重，满足采购文件要求且最终报价最低的供应商的价格为基准价。

② 评审专家组分别针对投标单位投标文件的技术部分（产品技术参数优劣程度等）、商务部分（公司实力、同类产品销售业绩等）和售后部分（免费质保期、售后服务方案、售后响应速度等）进行横向比较，并独立打分，各评审专家打分结果加和后取平均值。

评分办法细则：

| 权重100 | 评分因素及评分标准 |
| --- | --- |
| 报价 （40分） | 报价得分＝（基准价/投标报价 ）×40 基准价为满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价 |
| 技术部分 （45分） | 技术参数响应情况（45分） 对以下几个方面： - 投标产品整体技术参数、关键性参数、产品各项功能、整体和分项性能等优劣情况； - 投标货物产品设计的成熟性和合理性、技术的先进性和可靠性等； - 投标货物是否处于国内或行业内领先地位，获得相关证书或被公认为领先水平 进行评分。 由专家组根据采购文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。 |
| 商务部分 （5） | 1. 现场技术咨询（满分2分）：投标单位在投标现场对评标专家技术咨询的答疑情况，由专家组对各投标单位答疑情况进行横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。。 2. 投标文件制作规范性（满分1分）：根据符合采购要求及响应文件细致、规范程度进行横向比较，优得1分，良得0.5分，一般得0.2分，差得0分。 3.投标单位实力（满分2分），综合考量投标单位注册资金、固定资产、技术人员、年纳税额等几方面，横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。 |
| 售后部分（10分） | 1.免费质保年限（满分6分）：横向比较，满足质保年限的前提下，每增加一年得2分，最多得6分； 2.售后服务机构（满分2分）：制造商在陕西地区设有售后服务机构的得2分（提供工商注册证明），未在陕西地区设置售后服务机构的得0分； 3.售后服务方案和售后响应处理（满分2分）：针对投标单位对本项目的售后服务方案和响应处理速度等方面进行评分，评价为优得2分，一般得1分，差不得分。 |
| 政策加分 （2分） （仅限国产设备，属于额外加分项） | 1．环境标志产品：供应商所供货物列入财政部、原国家环保总局发布的“环境标志产品成本政府采购清单”，且认证证书在有效截止日期内，每有一类货物得0.5分，最高不超过1分（供应商人提供相关证明材料） |
|  | 2．节能产品：供应商所供货物列入国家发展和改革委员会、财政部发布的“节能产品政府采购清单”，且认证证书在有效截止日期内，每有一类货物得0.5分，最高不超过1分（供应商提供相关证明材料） |

3.关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

- 小型、微型企业价格扣除政策

投标单位为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业生产的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。评标委员会根据投标单位被国家政府相关部门（如 “中小企业促进局”）认定为小型、微型企业的证明材料，认定其是否属于小微企业并享受小微企业优惠政策。投标单位的《中小企业声明函》和政府部门认定的小微企业证明材料如有虚假，其投标或中标资格将被取消。

- 享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：

- 投标单位被国家政府相关部门（如 “中小企业促进局”）认定为小型、微型企业的证明材料

- 提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品。

享受小型、微型企业价格扣除政策的投标单位应同时符合以下条件（说明：关于监狱企业：视同小微企业。按财库[2014]68号文执行）：

- 投标单位为中国法人；

- 投标产品制造商为中国法人；

- 投标产品原产地为中国；

- 投标货币为人民币。

4.环境标志产品加分政策

环境标志产品加分政策按财库〔2017〕23号文精神执行。环境标志产品：供应商所供货物列入财政部、环境保护部发布的“环境标志产品政府采购清单”，且认证证书在有效截止日期内，按照环境标志产品所占所有采购货物的货值比例进行加分，满分为1分。（投标单位须提供相关证明材料）

5.节能产品加分政策

节能产品加分政策按财库【2017】129号文精神执行。优先节能产品：供应商所供货物列入财政部、国家发展改革委发布的“节能产品政府采购清单”，且认证证书在有效截止日期内，按照节能产品所占所有采购货物的货值比例进行加分，满分为1分。（投标单位须提供相关证明材料）

6.补充说明（品牌限定）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。本项目核心产品为垂直阵列主扬声器、全高清超短焦投影机、交互平板。

第九条 结果公告

中标结果在陕西师范大学主页“招标采购”栏目和物资设备采购招标管理办公室网页（http://zbb.snnu.edu.cn/）公告。

第十条 质疑与投诉

投标单位若对招标结果有异议，可向采招办、监察处按照国家法律法规提出质疑与投诉，逾期不予受理。

第十一条 通用投标须知

1.投标单位若需要对采购文件进行澄清，须于采购文件发布之日起5个工作日内按采购文件中的联系方式以书面方式告知陕西师范大学物资设备采购招标管理办公室，任何口头询问均视为无效。

2.本采购文件由陕西师范大学物资设备采购招标管理办公室对外发布，其它方式获取的采购文件无效。

3.投标单位认为本采购文件含有标明特定的生产供应者、有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，须以书面方式在法律规定的期限内向陕西师范大学物资设备采购招标管理办公室提出，否则，将视投标单位认可本采购文件的全部要求，且不得因此在采购活动开展后提出任何异议。

4.投标单位因对采购文件阅读疏忽、误解、遗漏，或因对市场行情了解不清以及计算错误而造成的后果和风险，由投标单位负责。

5.本采购文件的投标报价要求及采购单位认为需要进行报价的各项费用项目，投标单位未报或未在投标文件中予以说明，采购单位则认为这些费用已包含在报价之中。

6.投标单位一旦获取了本采购文件并参加投标，即被认为正确理解并接受了本采购文件中的所有条款和规定。

7.技术标部分如标有产品商标、参考品牌、型号的，仅起说明或参考作用并非进行限制。

8.采购文件、修改及补充文件，投标单位投标文件、投标单位相关澄清和承诺均是本项目合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

9.评标专家判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

10.若供应商的报价明显低于其他供应商投标（响应）报价，评标委员会认为其投标（响应）报价可能低于项目成本的，供应商应按要求做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本价报价投标（响应），应作废标或无效响应处理。

11.中标人必须独立完成项目，不得以任何形式转包项目，否则采购人有权终止合同并追究中标人的责任。

12.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

13.投标单位报名参加本项目不需要缴纳投标保证金、标书费和履约保证金。标书必须从报名系统（http://cgbm.snnu.edu.cn/）获取采购文件，其他渠道获得的采购文件采购人不予认可。

14.有下列情况之一者，投标单位投标文件作废：

（1）投标书逾期送达；

（2）投标单位未按规定制作、密封投标文件；

（3）未能按要求提供资质文件；

（4）提供多个方案或投标报价；

（5）投标书对采购文件未做出实质响应；

（6）投标书内容不全，字迹模糊；

（7）投标总报价大于采购预算金额；

（8）采购文件中独立约定废标的;

第十二条 本项目投标须知

1、本项目要求提供样品，S101会议室的垂直阵列主扬声器、DSP数字功放、数字音频媒体矩阵处理器、无线手持话筒等一整套音频系统，全高清超短焦投影机各一套。

所提供的样品须进行现场效果演示。样品必须于2018年1月26日8:20前摆放到文汇楼A段三层,具体位置和赵老师联系，联系电话：85310387；中标单位样品封存，作为履约验收的依据。

2、2018年1月19日9：00投标单位开始勘察现场，投标单位负责勘察人员须携带单位介绍信。2018年1月19日9：00前统一在陕西师范大学长安校区教育博物馆附楼一层大厅集合并签到确认，否则视为放弃勘察，并承担相应后果。

3、本项目所有布线均布线应牢固、美观、尽量隐蔽。敷设的导线走向应保持横平竖直、固定牢固。线槽平整无扭曲变形，内壁无毛刺，接缝处紧密平直，各种附件齐全。线槽连接口处应平整，接缝处紧密平直，槽盖装上应平整，无翘角，出线口位置正确。线槽经过变形缝时，线槽本身应断开，线槽内用连接板连接，不得固定，保护地线应有补偿余量。

4、本项目所有设备在投标文件中均需提供相应的产品宣传彩页作为支撑证明材料。

第十三条 本采购文件解释权归陕西师范大学物资设备采购招标管理办公室。

联系方式：董老师，029-85310695，zbb@snnu.edu.cn

项目技术联系：赵老师  029- 85310387

技术部分

（一）采购明细表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 场地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直阵列主扬声器 | 4 | 只 | S101 |
| 2 | DSP数字功放 | 2 | 台 |  |
| 3 | 数字音频媒体矩阵处理器 | 1 | 台 |  |
| 4 | 数字会议主机会议讨论系统 | 1 | 台 |  |
| 5 | 会议讨论话筒单元 | 24 | 只 |  |
| 6 | 手拉手延长电缆 | 10 | 米 |  |
| 7 | 无线手持话筒 | 1 | 套 |  |
| 8 | 电源时序器 | 1 | 台 |  |
| 9 | 全高清超短焦投影机 | 2 | 副 |  |
| 10 | 信号线 | 2 | 批 |  |
| 11 | 辅材 | 1 | 批 |  |
| 12 | 36U豪华型机柜 | 1 | 个 |  |
| 13 | 线材辅材 | 1 | 批 |  |
| 14 | 垂直阵列主扬声器 | 2 | 只 | S110 |
| 15 | DSP数字功放 | 1 | 台 |  |
| 16 | 数字音频媒体矩阵处理器 | 1 | 台 |  |
| 17 | 无线手持话筒 | 2 | 套 |  |
| 18 | 电源时序器 | 1 | 台 |  |
| 19 | 机柜 | 1 | 个 |  |
| 20 | 移动交互平板 | 1 | 台 |  |
| 21 | 会议摄像机 | 1 | 台 |  |
| 22 | 摄像机壁挂架 | 1 | 副 |  |
| 23 | 移动落地支架 | 1 | 套 |  |
| 24 | 线材辅材 | 1 | 批 |  |
| 25 | 垂直阵列主扬声器 | 2 | 只 | S201 |
| 26 | 垂直阵列辅助扬声器 | 2 | 只 |  |
| 27 | DSP数字功放 | 2 | 台 |  |
| 28 | 数字音频媒体矩阵处理器 | 1 | 台 |  |
| 29 | 无线手持话筒 | 1 | 套 |  |
| 30 | 会议无线话筒（一拖四） | 1 | 套 |  |
| 31 | 电源时序器 | 1 | 台 |  |
| 32 | 全高清超短焦投影机 | 1 | 台 |  |
| 33 | 机柜 | 1 | 个 |  |
| 34 | 线材辅材 | 1 | 批 |  |
| 35 | 吸顶扬声器 | 4 | 只 | S214 |
| 36 | 功放 | 1 | 台 |  |
| 37 | 数字音频媒体矩阵处理器 | 1 | 台 |  |
| 38 | 会议无限话筒（一拖四） | 1 | 套 |  |
| 39 | 无线手持话筒 | 1 | 套 |  |
| 40 | 电源时序器 | 1 | 台 |  |
| 41 | 液晶显示器 | 4 | 台 |  |
| 42 | 会议摄像机 | 1 | 台 |  |
| 43 | 摄像机壁挂架 | 1 | 副 |  |
| 44 | 吊架 | 1 | 套 |  |
| 45 | 信号线 | 1 | 批 |  |
| 46 | HDMI分配器 | 1 | 台 |  |
| 47 | 机柜 | 1 | 个 |  |
| 48 | 线材辅材 | 1 | 批 |  |
| 49 | 垂直阵列主扬声器 | 2 | 只 | S301 |
| 50 | 垂直阵列辅助扬声器 | 2 | 只 |  |
| 51 | DSP数字功放 | 2 | 台 |  |
| 52 | 数字音频媒体矩阵处理器 | 1 | 台 |  |
| 53 | 无线手持话筒 | 1 | 套 |  |
| 54 | 会议无线话筒（一拖四） | 1 | 套 |  |
| 55 | 电源时序器 | 1 | 台 |  |
| 56 | 全高清超短焦投影机 | 1 | 台 |  |
| 57 | 线材辅材 | 1 | 批 |  |
| 58 | 机柜 | 1 | 个 |  |
| 59 | 吸顶扬声器 | 4 | 只 | S304 |
| 60 | 功放 | 1 | 台 |  |
| 61 | 数字音频媒体矩阵处理器 | 1 | 台 |  |
| 62 | 会议无限话筒（一拖四） | 1 | 套 |  |
| 63 | 无线手持话筒 | 1 | 套 |  |
| 64 | 电源时序器 | 1 | 台 |  |
| 65 | 交互平板 | 1 | 台 |  |
| 66 | 会议摄像机 | 1 | 台 |  |
| 67 | 摄像机壁挂架 | 1 | 副 |  |
| 68 | 墙面壁挂架 | 1 | 套 |  |
| 69 | 线材辅材 | 1 | 批 |  |
| 70 | 机柜 | 1 | 个 |  |

（二）技术参数

| 一楼S101会议室技术参数规格表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 音频系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| a-1 | 垂直阵列主扬声器 | 名称：双3.5寸全频音柱 频率响应：100Hz--20kHz; ★长期承受功率：≥100W; ★灵敏度(1W/1M)：≥89dB； ★最大声压级(1 m)：≥115dB； 阻抗：16Ω； 扩散角度（H×V）：120°x 50°； 单元：2 x 3.5"钕磁全频单元，1"音圈; 箱体:6063铝合金，HD涂层； 接口：Phoenix *1 (input: pins1+/2-, thur:3+/4-)； 安装配件：标配SMB墙面安装支架； | 4 | 只 |
| a-2 | DSP数字功放 | 名称：DSP数字功放 功放类型：Class D功放，SMPS电源 ★功率（RMS）:≥2 x 200W/2 x 400W峰值 阻抗：8Ω； ★频率响应:85Hz~20kHz，高通可调 ★总谐波失真:<0.05%; 通道分离度:-60dB; 信噪比:95dB; 输入接口:XLR母头; 输入灵敏度：-4dBV 输入阻抗：20KΩ@平衡信号，10KΩ@非平衡信号； 输出通道:2； 输出接口：XLR公头； 功率输出接口：NL4 x2； 用户界面：LED显示屏； 电源电压：AC100-120V,220V-240V； 功耗(关/开/最大):0 / 25W / 600W； 保护:短路保护；过热保护；输出限幅；过压保护； | 2 | 台 |
| a-3 | 数字音频媒体矩阵处理器 | 插卡式设计，可根据现场需求配置数字或模拟输入、输出卡。 ★每通道设置独立，不影响任何通道使用，通道数量可随时升级。 通道：4个线路音频输入通道,4个线路音频输出通道,支持48V幻象供电；A/D：24位A / D数字、模拟转换；采样率：96 kHz音频采样率（支持48kHz）；接口方式：3.81凤凰插座预先设置应用程序可极大缩短安装时间。 内置SHARC高速浮点运算DSP芯片，24位数模的转换，96KHz采样频率 模拟输入：插卡可配置成4~24路单通道（话筒/线路） 模拟输出：插卡可配置成4~16路单通道（线路） 数字输入：插卡可配置成4~24路单通道 数字输出：插卡可配置成4~16路单通道 ★带多话筒自动混音功能，具有权限设定，可实现会议讨论话筒数量管理及视频跟踪。 使用墙装数字控制器可对系统进行多分区预设和远程音量控制。 ★基于UDP/IP标准网络协议传输设置可无线、远程控制,并能多台联机使用。 本机带视频专用ＲＳ４８５接口，可不经中控控制摄像机完成视频跟踪。 本机带中控专用ＲＳ４８５接口，在本机不配中控卡的时候，由外部中控控制本设备。 ★内置可编程中控系统，每个中控有4个RS232，8个HGPIO接口（可作红外IR输出或者普通ＩＯ使用），使得与各种硬触点及逻辑控制系统的连接变得更为便捷。输入每通道：自动增益、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、5段参量均衡。输出每通道：音箱管理器（31段均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器）带控制面版。 ★内部程序储存，一键切换场景，高度集成，无需专业人员操作 | 1 | 台 |
| a-4 | 数字会议主机会议讨论系统 | 符合IEC60914国际标准，采用高性能ARM Cortex A8的32位工业级内嵌入式处理器，主频高达800MHz，256M内存，系统稳定性强，运算速度快。独创的 DCP/MOVE 数字化处理和传输技术，再多的设备也不受干扰，全数字传输，克服长距离传输的衰减问题，传输距离可达250米，长距离传输对音质不会有任何影响，可达CD级音质。内置自适应反馈抑器(AFC),可有效防止啸叫。 内置环境噪音消除器(AEC)，可有效消除本地噪声。内置数字均衡电路，可大幅提升会场声压级。采用6芯DIN带屏蔽线缆，可有效防止对线路的电磁干扰。系统主机支持双机热备份，系统稳定性强，适合大型会议中心应用。开机单元自动检测，可自定义编号。首创4.3寸全彩触摸屏，具备中、英文双语信息显示，具有系统导航显示和集中控制双重功能。 技术参数： 电源： AC100-240V 50/60Hz 静态功耗： 10W ★最大功率： 250W≤50W/24V每路 音频输出： 阻抗： 47KΩ；方式： 平衡及非平衡 音频输入： 阻抗： 47kΩ；电平： 2V p-p；方式： 平衡及非平衡 ★音频频率响应 20~20000 Hz ★话筒频率响应 70~18000 Hz 信噪比： > 82dB 谐波失真： < 0.45% 通道分离度：>80dB 安装方式 机柜安装 尺寸 430L x 350W x90H (mm) 重量 7KG | 1 | 台 |
| a-5 | 会议讨论话筒单元 | 最大功耗 1W 输出频率响应 40~16000 Hz 连接方式 单元自带6P-DIN专用电缆 安装方式 嵌入式式 重量 300g 麦克风类型 心形指向性电容式驻极体 灵敏度 -47 dBV/Pa ★频率响应 70~18000 Hz 输入阻抗 1.2 kΩ ★方向性0°/180° > 15 dB (1 kHz) 信噪比（S/N）：>80dB 最大声压级 112 dB (THD<4%) | 24 | 只 |
| a-6 | 手拉手延长电缆 | 全数字会议延长线缆，6芯DIN专用线，带屏蔽 | 10 | 米 |
| a-7 | 无线手持话筒 | 振荡模式：纯自动选讯（True Diversity）双接收方式。音头：动圈式；指向性：超心型指向性；载波频段：UHF 740~790（可调）MHz；频带宽度：25MHz；频率调整：红外自动或者手动调节；输出功率：10-30mW两档可调）；动态范围：103dB；谐波辐射：<-55dBc；最大偏移度：±68KHz，最大输入：135dB SPL音压；使用电池：2只5号电池，3 段电池电量指示；操作显示：LCD显示器，同时显示电量、频道及频率等 。 | 1 | 套 |
| a-8 | 电源时序器 | 8路大功率输出 专业高品质继电器 微电脑程序控制，更精确，更可靠 万能插座，更方便 带输入滤波器插座 宽电源输入，180V-240V正常工 | 1 | 台 |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| b-1 | 全高清超短焦投影机 | 1、★投影技术：3LCD或DLP；超短焦投影 2、★标准分辨率：≥1920*1200 3、投影镜头：手动聚焦，1.35倍数字变焦 4、★光源：激光光源；寿命：≥20000小时（标准亮度模式），≥30000小时（环保亮度模式下） 5、★白色亮度：≥4000流明，色彩亮度：≥4000流明 6、★对比度：≥30000:1 7、其他功能：密码保护，画面冻结功能，局部放大 8、梯形校正：水平/ 垂直 ±15 度 9、输入端口：HDMI ≥2 支持MHL连接 D-sub 15pin ≥2 音频信号：立体声迷你接口 x 2 10、输出端口：视频信号：复合视频：RCA( 黄)×1，S- 视频：Mini Din×1 11、音频信号：RCA( 白/ 红)x1 12、控制输入/ 输出：USB Type B x 1 RS-232C 13、网络输入/ 输出：USB Type A x 1 ( 用于选配无线网卡),RJ45x1 14、其他功能：直接开机；直接关机；7秒启动时间；0秒冷却 15、选配无线WIFI 投影功能；水平垂直梯形校正和四角调节功能；先进的网络控制和管理功能； | 2 | 副 |
| b-2 | 信号线 | DVI、VGA、HDMI、RS232等大屏专用线缆 | 2 | 批 |
| b-3 | 辅材 | 穿线管、接插头（卡侬头，莲花，6.35mm,Speaker），多媒体插盒等 | 1 | 批 |
| b-4 | 36U豪华型机柜 | 600*800mm | 1 | 个 |
| b-5 | 线材辅材 | HDMI线 音频线 电源线，穿线管、接插头（卡侬头，莲花，6.35mm,Speaker），多媒体桌面及地插盒等；该会议室圆桌中心预留6个以上电源、高清视频线。 | 1 | 批 |
| 一楼S110互动研讨室技术参数规格表 |  |  |  |  |
| 音频系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| a-1 | 垂直阵列主扬声器 | 名称：双3.5寸全频音柱 频率响应：100Hz--20kHz; ★长期承受功率：≥100W; ★灵敏度(1W/1M)：≥89dB； ★最大声压级(1 m)：≥115dB； 阻抗：16Ω； 扩散角度（H×V）：120°x 50°； 单元：2 x 3.5"钕磁全频单元，1"音圈; 箱体:6063铝合金，HD涂层； 接口：Phoenix *1 (input: pins1+/2-, thur:3+/4-)； 安装配件：标配SMB墙面安装支架； | 2 | 只 |
| a-2 | DSP数字功放 | 名称：DSP数字功放 功放类型：Class D功放，SMPS电源 ★功率（RMS）:≥2 x 200W/2 x 400W峰值 阻抗：8Ω； ★频率响应:85Hz~20kHz，高通可调 ★总谐波失真:<0.05%; 通道分离度:-60dB; 信噪比:95dB; 输入接口:XLR母头; 输入灵敏度：-4dBV 输入阻抗：20KΩ@平衡信号，10KΩ@非平衡信号； ★输出通道:2； 输出接口：XLR公头； 功率输出接口：NL4 x2； 用户界面：LED显示屏； 电源电压：AC100-120V,220V-240V； 功耗(关/开/最大):0 / 25W / 600W； 保护:短路保护；过热保护；输出限幅；过压保护； | 1 | 台 |
| a-3 | 数字音频媒体矩阵处理器 | 插卡式设计，可根据现场需求配置数字或模拟输入、输出卡。 ★每通道设置独立，不影响任何通道使用，通道数量可随时升级。 通道：4个线路音频输入通道,4个线路音频输出通道,支持48V幻象供电；A/D：24位A / D数字、模拟转换；采样率：96 kHz音频采样率（支持48kHz）；接口方式：3.81凤凰插座预先设置应用程序可极大缩短安装时间。 内置SHARC高速浮点运算DSP芯片，24位数模的转换，96KHz采样频率 模拟输入：插卡可配置成4~24路单通道（话筒/线路） 模拟输出：插卡可配置成4~16路单通道（线路） 数字输入：插卡可配置成4~24路单通道 数字输出：插卡可配置成4~16路单通道 ★带多话筒自动混音功能，具有权限设定，可实现会议讨论话筒数量管理及视频跟踪。 使用墙装数字控制器可对系统进行多分区预设和远程音量控制。 ★基于UDP/IP标准网络协议传输设置可无线、远程控制,并能多台联机使用。 本机带视频专用ＲＳ４８５接口，可不经中控控制摄像机完成视频跟踪。 本机带中控专用ＲＳ４８５接口，在本机不配中控卡的时候，由外部中控控制本设备。 ★内置可编程中控系统，每个中控有4个RS232，8个HGPIO接口（可作红外IR输出或者普通ＩＯ使用），使得与各种硬触点及逻辑控制系统的连接变得更为便捷。输入每通道：自动增益、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、5段参量均衡。输出每通道：音箱管理器（31段均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器）带控制面版。 ★内部程序储存，一键切换场景，高度集成，无需专业人员操作 | 1 | 台 |
| a-4 | 无线手持话筒 | 振荡模式：纯自动选讯（True Diversity）双接收方式。音头：动圈式；指向性：超心型指向性；载波频段：UHF 740~790（可调）MHz；频带宽度：25MHz；频率调整：红外自动或者手动调节；输出功率：10-30mW两档可调）；动态范围：103dB；谐波辐射：<-55dBc；最大偏移度：±68KHz，最大输入：135dB SPL音压；使用电池：2只5号电池，3 段电池电量指示；操作显示：LCD显示器，同时显示电量、频道及频率等 。 | 2 | 套 |
| a-5 | 电源时序器 | 8路大功率输出 专业高品质继电器 微电脑程序控制，更精确，更可靠 万能插座，更方便 带输入滤波器插座 宽电源输入，180V-240V正常工 | 1 | 台 |
| a-6 | 机柜 | 24U豪华 ，600*800mm | 1 | 个 |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| b-1 | 移动交互平板 | - 交互平板硬件标底参数 A.屏体规格 ★1. 尺寸:≥86英寸,采用LED背光,液晶A规屏; 2.屏幕物理分辨率:≥3840*2160 3.满足全屏显示比例16:9; B.整机外观 1.整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀; 2.表面无尖锐边缘或凸起,保证师生安全使用; 3.采用4mm厚度钢化防眩玻璃覆盖屏体; 4.交互平板表面钢化玻璃玻璃硬度不低于7H,可见光透射比≥89%,雾度范围2%-5%; C.触控性能 1.触摸框采用前维护结构,实现正面免工具拆装维护; 2.双系统下支持10点同时触控，支持10笔书写,触摸分辨率:≥32768*32768; 3.具备书写保障措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写、操作，不影响教学进程顺利进行； D.教学安全及设备保护 1.提供屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示; 2.提供硬件系统检测功能(支持无PC状况下使用):对系统内存、硬盘、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示; 3. 一键PC系统还原物理按钮，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； E.硬件系统 ★1.交互平板采用Windows和Android双系统架构并存设计方案； ★2.整机内嵌针脚数为80Pin(双面),符合 Intel标准规范的插拔式电脑,支持Windows平台教学应用. F.硬件面板 1.提供前置快捷按键实现硬件快速操作,数量不少于6个, 其中包含综合设置键，可一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测等功能进行快速设置； 2.为了便于教育用户使用，避免误操作，交互平板前置物理按键具备中文标识； G.硬件接口 ★1.交互平板提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清教学信号源输入需求（提供端口照片证明，并加盖交互平板生产企业公章）; 2.为了便于交互平板与推拉黑板嵌入应用状态下外接USB存储设备使用，交互平板前置面板具有不少于3路USB接口，至少1路USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，交互平板前置接口具备表述清晰的中文标识； ★3.交互平板输入端子:≥1路AV；≥1路 YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV ；≥3路多媒体 USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 H.师生护眼 交互平板需提供多样化护眼显示模式：智能护眼、护眼书写、护眼光控； I.教学节能 1.在传统推拉式黑板和交互平板结合应用的双板教学场景中,关闭推拉黑板,整机三分钟内自动进入黑屏节能模式（该功能启动时间可自主设置）; 2.交互平板具有黑屏模式，可正常输出音频，并支持敲击唤醒； 3.提供教学设备的定时自动开关机功能. L.教学应用 1.教学软件模块在双系统下任意界面悬浮置顶，并可任意拖动位置，一键启动教学白板、双系统下一键批注； 2.操作界面需具有清晰的中文标识; 3.主页提供计算器、计时器、日历等教学小工具; 4.至少支持两种方式提供本地白板、信号源实时内容快速预览、文件浏览、应用管理、综合设置等功能模块; 5.安卓系统下可对内置白板更换背景页面，可支持自定义; 6.安卓系统下提供多媒体课件(Office Word/Excel/PPT、PDF、音视频、图片、白板文档等)等资源自动分类浏览,具备搜索、粘贴、复制、删除等文档操作功能; 7.整机接入外部信号源时，可自动识别并切换到该信号源通道，当该设备断开后自动切换至原信号源通道； 8.整机具备信号源通道自动记录功能; 9.安卓应用支持在线升级； M.交互平板硬件资质 3.为保障用户使用安全，交互平板整机需达到4级浪涌安全标准,满足恶劣天气下正常使用需求； 4. 为避免虚假应标，技术参数指标均需提供CNAS级别权威部门出具的检测报告，并且出现在同一整机检测报告中，不接受独立功能检测报告，整机检测报告原件备查； 5. 投标产品制造商应具备国际电工委员会电子元器件质量评定体系（IECQ）出具的QC080000危害物质过程管理体系。 6. 交互智能平板的平均无故障时间（MTBF）≥100000小时，提供国家级检测机构所出具的证书复印件并加盖公章； 二、拓展模块 1.整机架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel相关规范,针脚数不少于80Pin,与大屏无单独接线. 2.散热处理:具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计. 3.主板规格:支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能； ★4.处理器：Intel Core i7以上；内存：8G DDR4或以上配置；操作系统：正版win7旗舰版 ★5.触摸屏可连接Windows操作系统（win7/Win8/Win10）、Linux操作系统、Mac操作系统的电脑外部设备； ★6.硬盘性能:存储空间500G HHD/256G SSD或以上配置,并具有防震功能; 7.网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11n标准. 8.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、RS232*1,DP*1,满足教学拓展需求; 9.系统还原:提供软件、硬件一键系统还原方案; 10.插拔电脑具有安全使用提醒功能，如电脑未进行安全锁紧机制则电脑无法正常使用； | 1 | 台 |
| b-2 | 会议摄像机 | 分辨率：1920*1080；驱动：免驱动；拍摄距离：10米内；变焦：3倍变焦；动态像素：210万 | 1 | 台 |
| b-3 | 摄像机壁挂架 | 国优 | 1 | 副 |
| b-4 | 移动落地支架 | 适用单屏重量（kg） 最大承重：136.4kg 适用尺寸：60-100英寸 适用的VESA孔位（mm） 200*200~1000*600以内的标准孔位 最大承重（kg）：136.4kg 挂架材质：航空铝材 产品净重（kg）：37.5kg | 1 | 套 |
| b-5 | 线材辅材 | HDMI线 音频线 电源线，穿线管、接插头（卡侬头，莲花，6.35mm,Speaker），多媒体桌面及地插盒等 | 1 | 批 |
| 二楼S201报告厅技术参数规格表 |  |  |  |  |
| 音频系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| a-1 | 垂直阵列主扬声器 | 名称：四个3.5寸全频音柱 频率响应：130Hz--20kHz; ★长期承受功率：≥200W; ★灵敏度(1W/1M)：≥92dB； ★最大声压级(1 m)：≥121dB； 阻抗：8Ω； 扩散角度（H×V）：120°x20°； 单元：4 x 3.5"钕磁全频单元，1"音圈; 箱体:倒相式6063铝合金，HD涂层； 接口：Phoenix *2 (input: pins1+/2-, thur:3+/4-)； 安装配件：标配SMB墙面安装支架； | 2 | 只 |
| a-2 | 垂直阵列辅助扬声器 | 名称：双3.5寸全频音柱 频率响应：100Hz--20kHz; ★长期承受功率：≥100W; ★灵敏度(1W/1M)：≥89dB； ★最大声压级(1 m)：≥115dB； 阻抗：16Ω； 扩散角度（H×V）：120°x 50°； 单元：2 x 3.5"钕磁全频单元，1"音圈; 箱体:6063铝合金，HD涂层； 接口：Phoenix *1 (input: pins1+/2-, thur:3+/4-)； 安装配件：标配SMB墙面安装支架； | 2 | 只 |
| a-3 | DSP数字功放 | 名称：DSP数字功放 功放类型：Class D功放，SMPS电源 ★功率（RMS）:≥2 x 200W/2 x 400W峰值 阻抗：8Ω； ★频率响应:85Hz~20kHz，高通可调 ★总谐波失真:<0.05%; 通道分离度:-60dB; 信噪比:95dB; 输入接口:XLR母头; 输入灵敏度：-4dBV 输入阻抗：20KΩ@平衡信号，10KΩ@非平衡信号； 输出通道:2； 输出接口：XLR公头； 功率输出接口：NL4 x2； 用户界面：编码器，LED显示屏； 电源电压：AC100-120V,220V-240V； 功耗(关/开/最大):0 / 25W / 600W； 保护:短路保护；过热保护；输出限幅；过压保护； | 2 | 台 |
| a-4 | 数字音频媒体矩阵处理器 | 插卡式设计，可根据现场需求配置数字或模拟输入、输出卡。 ★每通道设置独立，不影响任何通道使用，通道数量可随时升级。 通道：4个线路音频输入通道,4个线路音频输出通道,支持48V幻象供电；A/D：24位A / D数字、模拟转换；采样率：96 kHz音频采样率（支持48kHz）；接口方式：3.81凤凰插座预先设置应用程序可极大缩短安装时间。 内置SHARC高速浮点运算DSP芯片，24位数模的转换，96KHz采样频率 模拟输入：插卡可配置成4~24路单通道（话筒/线路） 模拟输出：插卡可配置成4~16路单通道（线路） 数字输入：插卡可配置成4~24路单通道 数字输出：插卡可配置成4~16路单通道 ★带多话筒自动混音功能，具有权限设定，可实现会议讨论话筒数量管理及视频跟踪。 使用墙装数字控制器可对系统进行多分区预设和远程音量控制。 ★基于UDP/IP标准网络协议传输设置可无线、远程控制,并能多台联机使用。 本机带视频专用ＲＳ４８５接口，可不经中控控制摄像机完成视频跟踪。 本机带中控专用ＲＳ４８５接口，在本机不配中控卡的时候，由外部中控控制本设备。 ★内置可编程中控系统，每个中控有4个RS232，8个HGPIO接口（可作红外IR输出或者普通ＩＯ使用），使得与各种硬触点及逻辑控制系统的连接变得更为便捷。输入每通道：自动增益、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、5段参量均衡。输出每通道：音箱管理器（31段均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器）带控制面版。 ★内部程序储存，一键切换场景，高度集成，无需专业人员操作 | 1 | 台 |
| a-5 | 无线手持话筒 | 振荡模式：纯自动选讯（True Diversity）双接收方式。音头：动圈式；指向性：超心型指向性；载波频段：UHF 740~790（可调）MHz；频带宽度：25MHz；频率调整：红外自动或者手动调节；输出功率：10-30mW两档可调）；动态范围：103dB；谐波辐射：<-55dBc；最大偏移度：±68KHz，最大输入：135dB SPL音压；使用电池：2只5号电池，3 段电池电量指示；操作显示：LCD显示器，同时显示电量、频道及频率等 。 | 1 | 套 |
| a-6 | 会议无线话筒（一拖四） | 本机装置容易，功能强大，特性稳定，能在复杂的高级会议环境下，获得最满意的效果。全新4通道数字话筒，有lD号加密，不易受干扰，不会受窜频，自动搜干净频率，自设开关锁，智能反馈，自设面板功能锁；声音还原度极高，极富穿透力，让所有与会都听到清晰的发言；机箱规格：EIA标准1U机型 ·频道组数：A、B、C、D四个区,每一区为50个频点 740.00-790.00MHZ；机箱材质：金属面板，金属机箱；面板显示：LCD显示，可同时显示RF/AF信号和频；设有各通道音量独立调节；天线可以外置延长；设有各通道独立输出(6.3mm非平衡输出)和公用输出(即6.3mm 非平衡输出和平衡卡龙输出)；发射器技术参数；管身材质：塑料灌注成型；振荡模式：PLL相位锁定频率合成；载波频段：UHF 740-790MHz；频率宽度：50MHz 频率调整：自动追锁接收机工作频道；输出功率：(高)70mW / (低)10mW；谐波辐射：＜-55dBC；最大偏移度：±68KHz 预设频道：200；频率响应：50~16,000Hz；指向性：高心型指向性；感度：-80±3dB；输出阻抗：750Ω；使用电池：AA电池两只；操作显示：LCD同时显示电池容量、频道, 低电压警示；最大发射距离：60米。 | 1 | 套 |
| a-7 | 电源时序器 | 8路大功率输出 专业高品质继电器 微电脑程序控制，更精确，更可靠 万能插座，更方便 带输入滤波器插座 宽电源输入，180V-240V正常工 | 1 | 台 |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| b-1 | 全高清超短焦投影机 | 1、★投影技术：3LCD或DLP；超短焦投影 2、★标准分辨率：≥1920*1200 3、投影镜头：手动聚焦，1.35倍数字变焦 4、★光源：激光光源；寿命：≥20000小时（标准亮度模式），≥30000小时（环保亮度模式下） 5、★白色亮度：≥4000流明，色彩亮度：≥4000流明 6、★对比度：≥30000:1 7、其他功能：密码保护，画面冻结功能，局部放大 8、梯形校正：水平/ 垂直 ±15 度 9、输入端口：HDMI ≥2 支持MHL连接 D-sub 15pin ≥2 音频信号：立体声迷你接口 x 2 10、输出端口：视频信号：复合视频：RCA( 黄)×1，S- 视频：Mini Din×1 11、音频信号：RCA( 白/ 红)x1 12、控制输入/ 输出：USB Type B x 1 RS-232C 13、网络输入/ 输出：USB Type A x 1 ( 用于选配无线网卡),RJ45x1 14、其他功能：直接开机；直接关机；7秒启动时间；0秒冷却 15、选配无线WIFI 投影功能；水平垂直梯形校正和四角调节功能；先进的网络控制和管理功能； | 1 | 台 |
| b-2 | 机柜 | 36U豪华型，600*800mm | 1 | 个 |
| b-3 | 线材辅材 | HDMI线 音视频线 电源线等，穿线管、接插头（卡侬头，莲花，6.35mm,Speaker），多媒体插盒等 | 1 | 批 |
| 二楼S214讨论室技术参数规格表 |  |  |  |  |
| 音频系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| a-1 | 吸顶扬声器 | 驱动单元：1x5" 低音驱动，1x1" 高频扬声器 频率响应：80 Hz - 18 kHz ±3 dB 覆盖角：110° H x 110° V @-6 db points 灵敏度：92 dB 半空间，90 dB 全空间 (1 W @ 1 M) ★功率：≥60 W 连续，240 W 峰值 ★最大声压级：≥100 dB 连续， 106 dB 峰值 阻抗： 16 Ohms | 4 | 只 |
| a-2 | 功放 | 输出功率1KHz, < 0.05％THD> : 8Ω: ≥2 x 300W;4Ω: 2 x 450W,2Ω: inapplicable. 8Ω桥接:700W; 4Ω桥接: inapplicable. 频率范围(功率带宽+/- 0.1dB): 20Hz-20 KHz 相位响应(@ 1W20Hz-20 KHz): +15度 ★总谐波失真1KHz(20Hz-20 KHz): ≤ 0.05％ ★互调失真（SMPTE）: ≤ 0.05％ 阻尼系数(20Hz-500Hz@ 8Ω): 400:1 串扰(20Hz-20 KHz):>75 dB 增益（可选）: 26/32/38dB 灵敏度: 0.775 / 1.0/1.55V 信噪比: 103 dB | 1 | 台 |
| a-3 | 数字音频媒体矩阵处理器 | 插卡式设计，可根据现场需求配置数字或模拟输入、输出卡。 ★每通道设置独立，不影响任何通道使用，通道数量可随时升级。 通道：4个线路音频输入通道,4个线路音频输出通道,支持48V幻象供电；A/D：24位A / D数字、模拟转换；采样率：96 kHz音频采样率（支持48kHz）；接口方式：3.81凤凰插座预先设置应用程序可极大缩短安装时间。 内置SHARC高速浮点运算DSP芯片，24位数模的转换，96KHz采样频率 模拟输入：插卡可配置成4~24路单通道（话筒/线路） 模拟输出：插卡可配置成4~16路单通道（线路） 数字输入：插卡可配置成4~24路单通道 数字输出：插卡可配置成4~16路单通道 ★带多话筒自动混音功能，具有权限设定，可实现会议讨论话筒数量管理及视频跟踪。 使用墙装数字控制器可对系统进行多分区预设和远程音量控制。 ★基于UDP/IP标准网络协议传输设置可无线、远程控制,并能多台联机使用。 本机带视频专用ＲＳ４８５接口，可不经中控控制摄像机完成视频跟踪。 本机带中控专用ＲＳ４８５接口，在本机不配中控卡的时候，由外部中控控制本设备。 ★内置可编程中控系统，每个中控有4个RS232，8个HGPIO接口（可作红外IR输出或者普通ＩＯ使用），使得与各种硬触点及逻辑控制系统的连接变得更为便捷。输入每通道：自动增益、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、5段参量均衡。输出每通道：音箱管理器（31段均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器）带控制面版。 ★内部程序储存，一键切换场景，高度集成，无需专业人员操作。 | 1 | 台 |
| a-4 | 会议无限话筒（一拖四） | 本机装置容易，功能强大，特性稳定，能在复杂的高级会议环境下，获得最满意的效果。全新4通道数字话筒，有lD号加密，不易受干扰，不会受窜频，自动搜干净频率，自设开关锁，智能反馈，自设面板功能锁；声音还原度极高，极富穿透力，让所有与会都听到清晰的发言；机箱规格：EIA标准1U机型 ·频道组数：A、B、C、D四个区,每一区为50个频点 740.00-790.00MHZ；机箱材质：金属面板，金属机箱；面板显示：LCD显示，可同时显示RF/AF信号和频；设有各通道音量独立调节；天线可以外置延长；设有各通道独立输出(6.3mm非平衡输出)和公用输出(即6.3mm 非平衡输出和平衡卡龙输出)；发射器技术参数；管身材质：塑料灌注成型；振荡模式：PLL相位锁定频率合成；载波频段：UHF 740-790MHz；频率宽度：50MHz 频率调整：自动追锁接收机工作频道；输出功率：(高)70mW / (低)10mW；谐波辐射：＜-55dBC；最大偏移度：±68KHz 预设频道：200；频率响应：50~16,000Hz；指向性：高心型指向性；感度：-80±3dB；输出阻抗：750Ω；使用电池：AA电池两只；操作显示：LCD同时显示电池容量、频道, 低电压警示；最大发射距离：60米。 | 1 | 套 |
| a-5 | 无线手持话筒 | 振荡模式：纯自动选讯（True Diversity）双接收方式。音头：动圈式；指向性：超心型指向性；载波频段：UHF 740~790（可调）MHz；频带宽度：25MHz；频率调整：红外自动或者手动调节；输出功率：10-30mW两档可调）；动态范围：103dB；谐波辐射：<-55dBc；最大偏移度：±68KHz，最大输入：135dB SPL音压；使用电池：2只5号电池，3 段电池电量指示；操作显示：LCD显示器，同时显示电量、频道及频率等 。 | 1 | 套 |
| a-6 | 电源时序器 | 8路大功率输出 专业高品质继电器 微电脑程序控制，更精确，更可靠 万能插座，更方便 带输入滤波器插座 宽电源输入，180V-240V正常工 | 1 | 台 |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| b-1 | 液晶显示器 | 最佳观看距离(米)：3.5m以上 ★屏幕尺寸：65英寸 ★屏幕分辨率：超高清4K（3840x2160）；屏幕比例：16:9 屏幕类别：软屏；背光源：LED CPU：2核；VPU：5核+3核协处理器 内部存储空间：1GB DDR3运行内存+8G缓存 端口参数：USB2.0接口2组 HDMI2.0接口2组 RBG接口：支持 数字RF接口：支持 模拟RF接口：支持 USB支持格式 USB支持视频格式 AVS/MP4/MPEG-1/MPEG-2/VP8 USB支持音频格式 MP3/MPEG1/MPEG2 USB支持图片格式 JPEG/PNG 功耗参数 电源功率（w）约200W 工作电压（v）220v 单屏尺寸（宽*高*厚）1466*851*94mm 单屏重量（kg）约20.3Kg | 4 | 台 |
| b-2 | 会议摄像机 | 分辨率：1920*1080；驱动：免驱动；拍摄距离：10米内；变焦：3倍变焦；动态像素：210万 | 1 | 台 |
| b-3 | 摄像机壁挂架 | 国优 | 1 | 副 |
| b-4 | 吊架 | 双屏液晶电视机吊架 电视机挂架 吊顶双屏 | 1 | 套 |
| b-5 | 信号线 | DVI、VGA、HDMI、RS232等大屏专用线缆 | 1 | 批 |
| b-6 | HDMI分配器 | 工程级，350MHz | 1 | 台 |
| b-7 | 机柜 | 36U豪华型 ，600*800mm | 1 | 个 |
| b-8 | 线材辅材 | 穿线管、接插头（卡侬头，莲花，6.35mm,Speaker），多媒体插盒等 | 1 | 批 |
| 三楼S301会议室技术参数规格表 |  |  |  |  |
| 音频系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| a-1 | 垂直阵列主扬声器 | 名称：四个3.5寸全频音柱 频率响应：130Hz--20kHz; ★长期承受功率：≥200W; ★灵敏度(1W/1M)：≥92dB； ★最大声压级(1 m)：≥121dB； 阻抗：8Ω； 扩散角度（H×V）：120°x20°； 单元：4 x 3.5"钕磁全频单元，1"音圈; 箱体:倒相式6063铝合金，HD涂层； 接口：Phoenix *2 (input: pins1+/2-, thur:3+/4-)； 安装配件：标配SMB墙面安装支架； | 2 | 只 |
| a-2 | 垂直阵列辅助扬声器 | 名称：双3.5寸全频音柱 频率响应：100Hz--20kHz; ★长期承受功率：≥100W; ★灵敏度(1W/1M)：≥89dB； ★最大声压级(1 m)：≥115dB； 阻抗：16Ω； 扩散角度（H×V）：120°x 50°； 单元：2 x 3.5"钕磁全频单元，1"音圈; 箱体:6063铝合金，HD涂层； 接口：Phoenix *1 (input: pins1+/2-, thur:3+/4-)； 安装配件：标配SMB墙面安装支架； | 2 | 只 |
| a-3 | DSP数字功放 | 名称：DSP数字功放 功放类型：Class D功放，SMPS电源 ★功率（RMS）:≥2 x 200W/2 x 400W峰值 阻抗：8Ω； ★频率响应:85Hz~20kHz，高通可调 ★总谐波失真:<0.05%; 通道分离度:-60dB; 信噪比:95dB; 输入接口:XLR母头; 输入灵敏度：-4dBV 输入阻抗：20KΩ@平衡信号，10KΩ@非平衡信号； 输出通道:2； 输出接口：XLR公头； 功率输出接口：NL4 x2； 用户界面：LED显示屏； 电源电压：AC100-120V,220V-240V； 功耗(关/开/最大):0 / 25W / 600W； 保护:短路保护；过热保护；输出限幅；过压保护； | 2 | 台 |
| a-4 | 数字音频媒体矩阵处理器 | 插卡式设计，可根据现场需求配置数字或模拟输入、输出卡。 ★每通道设置独立，不影响任何通道使用，通道数量可随时升级。通道：4个线路音频输入通道,4个线路音频输出通道,支持48V幻象供电；A/D：24位A / D数字、模拟转换；采样率：96 kHz音频采样率（支持48kHz）；接口方式：3.81凤凰插座预先设置应用程序可极大缩短安装时间。 内置SHARC高速浮点运算DSP芯片，24位数模的转换，96KHz采样频率 模拟输入：插卡可配置成4~24路单通道（话筒/线路） 模拟输出：插卡可配置成4~16路单通道（线路） 数字输入：插卡可配置成4~24路单通道 数字输出：插卡可配置成4~16路单通道 ★带多话筒自动混音功能，具有权限设定，可实现会议讨论话筒数量管理及视频跟踪。 使用墙装数字控制器可对系统进行多分区预设和远程音量控制。 ★基于UDP/IP标准网络协议传输设置可无线、远程控制,并能多台联机使用。 本机带视频专用ＲＳ４８５接口，可不经中控控制摄像机完成视频跟踪。 本机带中控专用ＲＳ４８５接口，在本机不配中控卡的时候，由外部中控控制本设备。 ★内置可编程中控系统，每个中控有4个RS232，8个HGPIO接口（可作红外IR输出或者普通ＩＯ使用），使得与各种硬触点及逻辑控制系统的连接变得更为便捷。输入每通道：自动增益、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、5段参量均衡。输出每通道：音箱管理器（31段均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器）带控制面版。 ★内部程序储存，一键切换场景，高度集成，无需专业人员操作 | 1 | 台 |
| a-5 | 无线手持话筒 | 振荡模式：纯自动选讯（True Diversity）双接收方式。音头：动圈式；指向性：超心型指向性；载波频段：UHF 740~790（可调）MHz；频带宽度：25MHz；频率调整：红外自动或者手动调节；输出功率：10-30mW两档可调）；动态范围：103dB；谐波辐射：<-55dBc；最大偏移度：±68KHz，最大输入：135dB SPL音压；使用电池：2只5号电池，3 段电池电量指示；操作显示：LCD显示器，同时显示电量、频道及频率等 。 | 1 | 套 |
| a-6 | 会议无线话筒（一拖四） | 本机装置容易，功能强大，特性稳定，能在复杂的高级会议环境下，获得最满意的效果。全新4通道数字话筒，有lD号加密，不易受干扰，不会受窜频，自动搜干净频率，自设开关锁，智能反馈，自设面板功能锁；声音还原度极高，极富穿透力，让所有与会都听到清晰的发言；机箱规格：EIA标准1U机型 ·频道组数：A、B、C、D四个区,每一区为50个频点 740.00-790.00MHZ；机箱材质：金属面板，金属机箱；面板显示：LCD显示，可同时显示RF/AF信号和频；设有各通道音量独立调节；天线可以外置延长；设有各通道独立输出(6.3mm非平衡输出)和公用输出(即6.3mm 非平衡输出和平衡卡龙输出)；发射器技术参数；管身材质：塑料灌注成型；振荡模式：PLL相位锁定频率合成；载波频段：UHF 740-790MHz；频率宽度：50MHz 频率调整：自动追锁接收机工作频道；输出功率：(高)70mW / (低)10mW；谐波辐射：＜-55dBC；最大偏移度：±68KHz 预设频道：200；频率响应：50~16,000Hz；指向性：高心型指向性；感度：-80±3dB；输出阻抗：750Ω；使用电池：AA电池两只；操作显示：LCD同时显示电池容量、频道, 低电压警示；最大发射距离：60米。 | 1 | 套 |
| a-7 | 电源时序器 | 8路大功率输出 专业高品质继电器 微电脑程序控制，更精确，更可靠 万能插座，更方便 带输入滤波器插座 宽电源输入，180V-240V正常工 | 1 | 台 |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| b-1 | 全高清超短焦投影机 | 1、★投影技术：3LCD或DLP；超短焦投影; 2、★标准分辨率：≥1920*1200 3、投影镜头：手动聚焦，1.35倍数字变焦 4、★光源：激光光源；寿命：≥20000小时（标准亮度模式），≥30000小时（环保亮度模式下） 5、★白色亮度：≥4000流明，色彩亮度：≥4000流明 6、★对比度：≥30000:1 7、其他功能：密码保护，画面冻结功能，局部放大 8、梯形校正：水平/ 垂直 ±15 度 9、输入端口：HDMI ≥2 支持MHL连接 D-sub 15pin ≥2 音频信号：立体声迷你接口 x 2 10、输出端口：视频信号：复合视频：RCA( 黄)×1，S- 视频：Mini Din×1 11、音频信号：RCA( 白/ 红)x1 12、控制输入/ 输出：USB Type B x 1 RS-232C 13、网络输入/ 输出：USB Type A x 1 ( 用于选配无线网卡),RJ45x1 14、其他功能：直接开机；直接关机；7秒启动时间；0秒冷却 15、选配无线WIFI 投影功能；水平垂直梯形校正和四角调节功能；先进的网络控制和管理功能； | 1 | 台 |
| b-2 | 线材辅材 | HDMI线 音频线 电源线，穿线管、接插头（卡侬头，莲花，6.35mm,Speaker），多媒体桌面及地插盒等 | 1 | 批 |
| b-3 | 机柜 | 36U豪华型，600*800mm | 1 | 个 |
| 三楼S314讨论室技术参数规格表 |  |  |  |  |
| 音频系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| a-1 | 吸顶扬声器 | 驱动单元：1x5" 低音驱动，1x1" 高频扬声器 频率响应：80 Hz - 18 kHz ±3 dB 覆盖角：110° H x 110° V @-6 db points 灵敏度：92 dB 半空间，90 dB 全空间 (1 W @ 1 M) ★功率：≥60 W 连续，240 W 峰值 ★最大声压级：≥100 dB 连续， 106 dB 峰值 阻抗： 16 Ohms | 4 | 只 |
| a-2 | 功放 | 输出功率1KHz, < 0.05％THD> : 8Ω: ≥2 x 300W;4Ω: 2 x 450W,2Ω: inapplicable. 8Ω桥接:700W; 4Ω桥接: inapplicable. 频率范围(功率带宽+/- 0.1dB): 20Hz-20 KHz 相位响应(@ 1W20Hz-20 KHz): +15度 ★总谐波失真1KHz(20Hz-20 KHz): ≤ 0.05％ ★互调失真（SMPTE）: ≤ 0.05％ 阻尼系数(20Hz-500Hz@ 8Ω): 400:1 串扰(20Hz-20 KHz):>75 dB 增益（可选）: 26/32/38dB 灵敏度: 0.775 / 1.0/1.55V 信噪比: 103 dB | 1 | 台 |
| a-3 | 数字音频媒体矩阵处理器 | 插卡式设计，可根据现场需求配置数字或模拟输入、输出卡。 ★每通道设置独立，不影响任何通道使用，通道数量可随时升级。 ★通道：4个线路音频输入通道,4个线路音频输出通道,支持48V幻象供电；A/D：24位A / D数字、模拟转换；采样率：96 kHz音频采样率（支持48kHz）；接口方式：3.81凤凰插座预先设置应用程序可极大缩短安装时间。 内置SHARC高速浮点运算DSP芯片，24位数模的转换，96KHz采样频率 模拟输入：插卡可配置成4~24路单通道（话筒/线路） 模拟输出：插卡可配置成4~16路单通道（线路） 数字输入：插卡可配置成4~24路单通道 数字输出：插卡可配置成4~16路单通道 ★带多话筒自动混音功能，具有权限设定，可实现会议讨论话筒数量管理及视频跟踪。 使用墙装数字控制器可对系统进行多分区预设和远程音量控制。 ★基于UDP/IP标准网络协议传输设置可无线、远程控制,并能多台联机使用。 本机带视频专用ＲＳ４８５接口，可不经中控控制摄像机完成视频跟踪。 本机带中控专用ＲＳ４８５接口，在本机不配中控卡的时候，由外部中控控制本设备。 ★内置可编程中控系统，每个中控有4个RS232，8个HGPIO接口（可作红外IR输出或者普通ＩＯ使用），使得与各种硬触点及逻辑控制系统的连接变得更为便捷。输入每通道：自动增益、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、5段参量均衡。输出每通道：音箱管理器（31段均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器）带控制面版。 ★内部程序储存，一键切换场景，高度集成，无需专业人员操作 | 1 | 台 |
| a-4 | 会议无限话筒（一拖四） | 本机装置容易，功能强大，特性稳定，能在复杂的高级会议环境下，获得最满意的效果。全新4通道数字话筒，有lD号加密，不易受干扰，不会受窜频，自动搜干净频率，自设开关锁，智能反馈，自设面板功能锁；声音还原度极高，极富穿透力，让所有与会都听到清晰的发言；机箱规格：EIA标准1U机型 ·频道组数：A、B、C、D四个区,每一区为50个频点 740.00-790.00MHZ；机箱材质：金属面板，金属机箱；面板显示：LCD显示，可同时显示RF/AF信号和频；设有各通道音量独立调节；天线可以外置延长；设有各通道独立输出(6.3mm非平衡输出)和公用输出(即6.3mm 非平衡输出和平衡卡龙输出)；发射器技术参数；管身材质：塑料灌注成型；振荡模式：PLL相位锁定频率合成；载波频段：UHF 740-790MHz；频率宽度：50MHz 频率调整：自动追锁接收机工作频道；输出功率：(高)70mW / (低)10mW；谐波辐射：＜-55dBC；最大偏移度：±68KHz 预设频道：200；频率响应：50~16,000Hz；指向性：高心型指向性；感度：-80±3dB；输出阻抗：750Ω；使用电池：AA电池两只；操作显示：LCD同时显示电池容量、频道, 低电压警示；最大发射距离：60米。 | 1 | 套 |
| a-5 | 无线手持话筒 | 振荡模式：纯自动选讯（True Diversity）双接收方式。音头：动圈式；指向性：超心型指向性；载波频段：UHF 740~790（可调）MHz；频带宽度：25MHz；频率调整：红外自动或者手动调节；输出功率：10-30mW两档可调）；动态范围：103dB；谐波辐射：<-55dBc；最大偏移度：±68KHz，最大输入：135dB SPL音压；使用电池：2只5号电池，3 段电池电量指示；操作显示：LCD显示器，同时显示电量、频道及频率等 。 | 1 | 套 |
| a-6 | 电源时序器 | 8路大功率输出 专业高品质继电器 微电脑程序控制，更精确，更可靠 万能插座，更方便 带输入滤波器插座 宽电源输入，180V-240V正常工 | 1 | 台 |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| b-1 | 交互平板 | 交互平板硬件标底参数 A.屏体规格 ★1. 尺寸:≥86英寸,采用LED背光,液晶A规屏; 2.屏幕物理分辨率:≥3840*2160 3.满足全屏显示比例16:9; B.整机外观 1.整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀; 2.表面无尖锐边缘或凸起,保证师生安全使用; 3.采用4mm厚度钢化防眩玻璃覆盖屏体; 4.交互平板表面钢化玻璃玻璃硬度不低于7H,可见光透射比≥89%,雾度范围2%-5%; C.触控性能 1.触摸框采用前维护结构,实现正面免工具拆装维护; 2.双系统下支持10点同时触控，支持10笔书写,触摸分辨率:≥32768*32768; 3.具备书写保障措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写、操作，不影响教学进程顺利进行； D.教学安全及设备保护 1.提供屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示; 2.提供硬件系统检测功能(支持无PC状况下使用):对系统内存、硬盘、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示; 3. 一键PC系统还原物理按钮，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； E.硬件系统 ★1.交互平板采用Windows和Android双系统架构并存设计方案； ★2.整机内嵌针脚数为80Pin(双面),符合 Intel标准规范的插拔式电脑,支持Windows平台教学应用. F.硬件面板 1.提供前置快捷按键实现硬件快速操作,数量不少于6个, 其中包含综合设置键，可一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测等功能进行快速设置； 2.为了便于教育用户使用，避免误操作，交互平板前置物理按键具备中文标识； G.硬件接口 ★1.交互平板提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清教学信号源输入需求（提供端口照片证明，并加盖交互平板生产企业公章）; 2.为了便于交互平板与推拉黑板嵌入应用状态下外接USB存储设备使用，交互平板前置面板具有不少于3路USB接口，至少1路USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，交互平板前置接口具备表述清晰的中文标识； ★3.交互平板输入端子:≥1路AV；≥1路 YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV ；≥3路多媒体 USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 H.师生护眼 交互平板需提供多样化护眼显示模式：智能护眼、护眼书写、护眼光控； I.教学节能 1.在传统推拉式黑板和交互平板结合应用的双板教学场景中,关闭推拉黑板,整机三分钟内自动进入黑屏节能模式（该功能启动时间可自主设置）; 2.交互平板具有黑屏模式，可正常输出音频，并支持敲击唤醒； 3.提供教学设备的定时自动开关机功能. L.教学应用 1.教学软件模块在双系统下任意界面悬浮置顶，并可任意拖动位置，一键启动教学白板、双系统下一键批注； 2.操作界面需具有清晰的中文标识; 3.主页提供计算器、计时器、日历等教学小工具; 4.至少支持两种方式提供本地白板、信号源实时内容快速预览、文件浏览、应用管理、综合设置等功能模块; 5.安卓系统下可对内置白板更换背景页面，可支持自定义; 6.安卓系统下提供多媒体课件(Office Word/Excel/PPT、PDF、音视频、图片、白板文档等)等资源自动分类浏览,具备搜索、粘贴、复制、删除等文档操作功能; 7.整机接入外部信号源时，可自动识别并切换到该信号源通道，当该设备断开后自动切换至原信号源通道； 8.整机具备信号源通道自动记录功能; 9.安卓应用支持在线升级； M.交互平板硬件资质 3.为保障用户使用安全，交互平板整机需达到4级浪涌安全标准,满足恶劣天气下正常使用需求； 4. 为避免虚假应标，技术参数指标均需提供CNAS级别权威部门出具的检测报告，并且出现在同一整机检测报告中，不接受独立功能检测报告，整机检测报告原件备查； 5. 投标产品制造商应具备国际电工委员会电子元器件质量评定体系（IECQ）出具的QC080000危害物质过程管理体系。 6. 交互智能平板的平均无故障时间（MTBF）≥100000小时，提供国家级检测机构所出具的证书复印件并加盖公章； 二、拓展模块 1.整机架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel相关规范,针脚数不少于80Pin,与大屏无单独接线. 2.散热处理:具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计. 3.主板规格:支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能； ★4.处理器：Intel Core i7以上；内存：8G DDR4或以上配置；操作系统：正版win7旗舰版 ★5.触摸屏可连接Windows操作系统（win7/Win8/Win10）、Linux操作系统、Mac操作系统的电脑外部设备； ★6.硬盘性能:存储空间500G HHD/256G SSD或以上配置,并具有防震功能; 7.网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11n标准. 8.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、RS232*1,DP*1,满足教学拓展需求; 9.系统还原:提供软件、硬件一键系统还原方案; 10.插拔电脑具有安全使用提醒功能，如电脑未进行安全锁紧机制则电脑无法正常使用； | 1 | 台 |
| b-2 | 会议摄像机 | 分辨率：1920*1080；驱动：免驱动；拍摄距离：10米内；变焦：3倍变焦；动态像素：210万 | 1 | 台 |
| b-3 | 摄像机壁挂架 | 国优 | 1 | 副 |
| b-4 | 墙面壁挂架 | 最大承重：136.4kg 适用尺寸：60-100英寸 适用的VESA孔位（mm） 200*200~1000*600以内的标准孔位 | 1 | 套 |
| b-5 | 线材辅材 | HDMI线 音频线 电源线，穿线管、接插头（卡侬头，莲花，6.35mm,Speaker），多媒体桌面及地插盒等 | 1 | 批 |
| b-6 | 机柜 | 36U豪华型；600*800mm | 1 | 个 |

附件1：投标文件目录、材料组成及相关说明

封面（有规定格式）：…………………………………………………………………………1

目录（按照此目录格式编写）…………………………………………………………………2

第一部分：商务部分

（一）报价材料

★ 1.投标响应函（有规定格式）………………………………………………………………3

★ 2.投标报价表（有规定格式）………………………………………………………………4

★ 3.报价清单（有规定格式）……………………………………………………………5

★ 4.商务偏离表（有规定格式）……………………………………………………… 实际页码

5.其他易损件、材料及服务报价表（有规定格式）……………………………… 实际页码

（二）资格证明文件

★ 6.营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一文件…………………实际页码

★ 7.法定代表人授权书（有规定格式）…………………………实际页码

★ 8.信用承诺函（有规定格式）………………………………………………………实际页码

★ 9.信用查询证明（从 “信用中国”网站上查询并截图打印）……………实际页码

★ 10.无重大违法记录的书面声明（有规定格式）…………………………实际页码

11.检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函…………………………………实际页码

12近三个月纳税证明（纳税票据复印件或第三方审计报告复印件）…………实际页码

13.近三个月社会保险费缴纳证明（投标单位员工缴纳社保证明）……………实际页码

14.投标人认为需要的其他资格材料…………………………………………实际页码

（三）其他商务文件

★ 15.投标人近三年同类货物（服务）销售业绩（有规定格式）……………………实际页码

★ 16.售后服务承诺及培训方案（有规定格式）………………………………………实际页码

★ 17.反商业贿赂承诺书（有规定格式）……………………………………实际页码

18.项目实施方案………………………………………………实际页码

第二部分：技术部分

★ 19.投标货物技术规格（提供详细的技术参数）（有规定格式）……………实际页码

★ 20.技术偏离表（有规定格式）……………………………………………………实际页码

21.投标货物核心设备的产品宣传彩页

22.货物简介（货物名称、产地、应用领域、优势、年销量、市场占有率等）…实际页码

23.技术资料证明（产品标准、检验报告、使用说明书、第三方出具的证明等）…实际页码

24.投标人认为必要的其他技术资料……………………………………………实际页码

相关说明：

1. 本目录标注★部分材料按照要求提供，否则将会影响投标单位评审得分。

2. 各投标单位必须按照总目录要求的顺序装订相关材料，如果不按照目录约定顺序装订材料的投标单位，会在商务部分进行减分，请各投标单位知悉并遵照执行。

投标文件封面规定格式

（正本/副本）

陕西师范大学

投标文件

项目编号：_____________________

项目名称：_____________________

投标单位名称：_____________________

投标单位法人或法人委托人： _____________________

法人或法人委托人联系电话（手机）：　______________________

法人或法人委托人邮箱: ______________________

投标时间：__________________

附件2.书脊格式（规定格式）

书脊格式

项目编号： 项目名称： 投标单位名称：

注:书脊内容如果编辑空间不够，可以简写书脊内容

标书厚度如果不够，可不用提供书脊

附件3.投标响应函（规定格式）

投标响应函

致：（采购人）

根据贵方（项目名称）                                项目（项目编号）             采购文件，签字代表（姓名）        经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）       提交以下投标文件正本及副本，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

1.投标文件包含技术部分和商务部分。

2.投标文件技术部分包含货物简介、技术规格响应/偏离表、投标货物符合采购文件规定的证明文件等内容。

3.投标文件商务部分包含报价材料、资格证明文件、商务条款响应/偏离表、商务证明文件及售后服务、培训计划等内容。

在此，签字代表宣布同意如下：

1.投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

2.投标人已详细审查全部采购文件，包括本项目的补充通知 。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3.在规定的开标时间后，投标人保证遵守采购文件中有关保证金的规定。

4.根据投标人须知的规定，我方承诺：

（1）与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系；

（2）与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联；

（3）在参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

（4）我方依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标单位授权代表签字：____________________________（投标单位公章）

日期： ____________________________

附件4.投标报价表（规定格式）

开标一览表（报价表）

投标单位名称：_______________________________

项目名称：___________________________________

| *投标总报价（元）： | 小写：￥ .00 |
| --- | --- |
|  | 大写：人民币 圆整 |
| *项目交付时间： |  |
| *免费质保期时间： | 年 |
| 其他优惠条件： |  |

注：

- 本项目为交钥匙工程，本表报价包括税费、包装、运输、保险、安装、调试、施工、培训、验收检测费、伴随服务费等一切费用（包括由于投标单位未考虑到的其他因素引起的一切费用）；

- 报价精确到元；

- 上表*部分不能缺项，否则视为没有实质性响应采购文件。

- 大小写数字如有冲突，以大写投标报价为准。

- 投标单位制作投标文件时不能删除上述第一款红色文字部分内容，否则将影响评审得分。

投标单位授权代表签字：____________________________（投标单位公章）

日期： ____________________________

附件5.设备报价清单（规定格式）

货物报价清单

投标单位名称：_______________________________

项目名称：___________________________________

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 （人民币大写）： （人民币小写）￥： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 如实逐项填写，不得空项，每一项都必须填写清楚。空缺项目将视为没有实质性响应采购文件。

- 若未提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件；

- 本表总计金额必须与投标报价表中的总报价一致；

- 报价精确到元。

- 报价表格式必须与上表格式完全一致。

投标单位授权代表签字：_______________________（投标单位公章）

日期：________________________

附件6.商务偏离表（规定格式）

商务偏离表

投标单位名称：_______________________________

项目名称：___________________________________

| 序号 | 名称 | 采购文件要求 | 投标单位响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货（完成）期 |  |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |  |
| 3 | 结算方式 |  |  |  |
| 4 | 项目验收 |  |  |  |
| 5 | 资质要求 |  |  |  |
| 6 | 投标文件其他内容 |  |  |  |
| 7 | 其他商务条款依次罗列 |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| A、□我公司已详细阅读采购文件中各项商务要求，所有商务要求均无负偏离，成交后我公司将严格遵照执行。 B、□我公司已详细阅读采购文件中各项商务要求，除下述条款有负偏离外，其余条款我公司均予以认可，成交后将严格遵照执行。 |  |  |  |  |

1．供应商应根据实际情况，填写本表格，若无负偏离，则勾选A项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。若有负偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。

2．表格中“采购文件的商务条款要求”在填写时应注明该条款在采购文件的页码及条款号。

3．表格中“响应文件的商务条款”请供应商根据实际情况如实、完整、准确的填写。

4．偏离表中“交货（完成）期、质保期、结算方式、项目验收、资质要求”必须如实填写，不能缺项，否则将会影响评审得分。

投标单位授权代表签字：_______________________（投标单位公章）

日期：________________________

附件7. 其他易损件、材料及服务报价表（规定格式）

其他易损件、材料及服务报价表

投标单位名称：_______________________________

项目名称：___________________________________

| 配件名称或服务内容 | 品牌、型号和规格（属服务内容的填服务周期或频率及其他特定标准） | 原产地 | 制造商 （属服务内容的填负责服务公司） | 收费标准（单价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位授权代表签字：_______________________（投标单位公章）

日期：________________________

附件8. 法定代表人授权书（规定格式）

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的   （投标单位名称）    的       （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权  （被授权人的姓名、职务）   为本公司的合法代理人，就陕西师范大学项目编号为  （项目编号）  的  （项目名称）  的采购项目，以本公司名义处理一切与之有关的采购、签约等具体事务，并签署全部相关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。本授权书于       年      月     日签字生效。

法定代表人签名：

| （法人代表身份证复印件） 注：正面 | （法人代表身份证复印件） 注：反面 |
| --- | --- |

代理人（被授权人）签字： ________________________

手机：________________________        联系邮箱：________________________

| （被授权人身份证复印件） 注：正面 | （被授权人身份证复印件） 注：反面 |
| --- | --- |

附件9.信用承诺函（规定格式）

信用承诺函

陕西师范大学：

我公司不是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；在报名贵校                   采购项目                                           （项目编号：                   ）时所提交的报名材料真实有效，且报名成功后会按照采购文件如期参加采购活动。否则，我方愿接受如下处理：

1、同意取消我单位的投标或中标资格；

2、同意在招投标信用档案（信息平台）中进行如实记录；

3、由此造成的不良影响或损失，责任由我方自行承担。

4、进入陕西师范大学不良供应商库，自处理公告之日起3年内禁止参加陕西师范大学物资设备采购活动、禁止签订任何物资设备采购合同。

特此承诺。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

联系电话：

年   月   日

- 企业近三个月依法纳税证明

- （提供原件复印件或扫描件，加盖投标人单位公章）

缴纳税收证明资料:近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

- 近三个月企业员工缴纳社保的证明；

- （提供原件复印件或扫描件，加盖投标人单位公章）

缴纳社会保险证明资料：近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

附件10.无违法记录和重大安全、质量事故声明（规定格式）

- 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致陕西师范大学（采购人）：

我单位保证在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，包括：受到刑事处罚，受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

我单位保证所述内容真实、有效，并对此声明内容的真实性负法律责任并愿意承担相应责任。

特此声明！

投标单位授权代表签字：____________________________（投标单位公章）

日期： ____________________________

- 附件11.近三年类似货物销售业绩（规定格式）

注意：同时必须提供相应合同复印件作为支撑材料，附于此表后，否则将会影响评审得分。

| 序号 | 甲方单位名称 | 签约日期 | 采购货物内容描述 | 合同额 | 项目执行地地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

投标单位授权代表签字：____________________________（投标单位公章）

日期： ____________________________

附件12. 售后服务承诺及培训方案

售后服务承诺及培训方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

  - 详细说明生产厂家针对本次投标产品所提供的产品保修时间、保修期内的保修内容与范围、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。（为保证供货渠道，生产厂家出具针对本项目的售后服务承诺函的原件）。

  - 相关技术培训方案（详细说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数,培训必须为免费培训）。

  - 投标单位、产品生产厂家在西安市城区售后服务机构和技术人员情况。

  - 售后服务人员情况（人员学历、技术资质等级等）。

  - 其它服务承诺（保质期内、故障出现   次更换设备等）。

  - 软件免费升级期限及硬件的保修期限和保修方式

投标单位授权代表签字：____________________________（投标单位公章）

日期： ____________________________

附件13. 反商业贿赂承诺书（规定格式）

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （项目名称）                     采购活动中，我公司（单位）保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标单位授权代表签字：____________________________（投标单位公章）

日期： ____________________________

附件14. 投标货物技术规格（规定格式）

投标货物技术规格（提供详细的技术参数）

投标单位名称：_______________________________

项目名称：___________________________________

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号或规格 | 制造厂家 | 数量 | 主要规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 如实逐项填写，不得空项，否则将会影响评审得分。空缺项目将视为没有实质性响应采购文件。

- 若货物无具体型号和注册商标的必须特别注明。各项货物详细技术性能可另页描述。

- 提供详细的技术参数，主要规格参数必须要描述清楚，否则将会影响评审得分。

投标单位授权代表签字：____________________________（投标单位公章）

日期： ____________________________

附件15. 技术偏离表（格式）

技术偏离表

投标单位名称：_______________________________

项目名称：___________________________________

| - 序号 | - 货物名称 | - 采购文件要求 | - 投标单位应答（必须按投标货物实际参数指标如实填写，禁止编造，禁止完全复制采购文件内容） | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |

填表要求：

1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标货物实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每件货物的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。

投标单位授权代表签字：                （投标单位公章）

日期：_______________________

附件16. 小微企业声明函（格式）

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发小微企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位授权代表签字：________（投标单位公章）

日期： ____________________________